Spectacle «  Le Tablier de Raymonde »

Responsable technique: Emilie 06.61.51.19.05

IMPORTANT ! Le spectacle peut être adapté à votre lieu et à vos moyens techniques.

Merci de nous informer dès que possible de votre capacité à respecter cette fiche technique pour que nous trouvions, si besoin, des solutions.

Accueil

Arrivée du régisseur lumière pour le réglage trois  heures avant le spectacle.

Arrivée de l’artiste trois  heures avant le spectacle.

P l a t e a u

Dimensions plateau : Ouverture mini 6m x 6m

Boîte noire à l’italienne.

NB : La régie son et lumière étant assurée par un seul régisseur, merci de prévoir une régie

Compacte et accessible

Lumière : 

Pupitre lumière avec submasters et au minimum 1 page mémoire pour la conduite/ ou pupitre 24/48 type MA lighting pour le grand format..

Plan de feux 

1 PC latéral à jardin (ou led) sol ou hauteur Filtre lavender

1 PC latéral à cour (ou Led) sol ou hauteur  Filtre lavender

1 Découpe face sans filtre

4 à 6 PC  face filtre ambré (en fonction de la taille du plateau pour la face)

1 PC contre (pour ombres chinoises)ou fresnel   2kw branchée en direct sur une triplette

1 lumière pour allumer le public de la régie

Son :

1 console (simple !!! il ne sagit que d’envoyer des cd)

1 système façade

1 lecteur de cd avec AUTO PAUSE

1 micro-cravatte ou micro casque si la salle à une jauge supérieur à 50 personnes

Balance vers 3 h avant le spectacle

NB : La régie son et lumière est assurée par un seul régisseur, prévoir une régie compacte et accessible.

